ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT

BÁO CÁO

Học phần AET2021 — Thí nghiệm trong Khoa học và Kỹ thuật 1

(Lập trình nhúng & IoT / Embedded Systems & IoT)

CHỦ ĐỀ: SUMO ROBOT CHALLENGE

( HỌC KỲ II 2025- 2026)

Giảng viên: TS. Bùi Huy Kiên

Trợ giảng: MSc. Nguyễn Tiến Đạt

Nhóm sinh viên thực hiện:

- Hoàng Thị Ngọc Ánh              25112013

- Trần Thị Ngọc Diệp                25112025

Chương trình: Khoa học và Kỹ thuật máy tín

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI....................................3

  - Giới thiệu & Đặt vấn đề.................................................................................3

1.2 Tổng quan / Nghiên cứu liên quan.................................................................4

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ KHÍ.....................................7

2.1 Phân tích cấu hình và lựa chọn số bậc tự do..................................................7

2.2 Đề xuất và lựa chọn các phương án thiết kế..................................................7

2.3 Thiết kế chi tiết và lựa chọn vật liệu..............................................................8

2.4 Phương pháp chế tạo và lắp ráp thực nghiệm................................................9

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ...........10

3.1 Bài toán động học thuận Robot Sumo 2 bánh..............................................10

3.2 Bài toán động học nghịch Robot Sumo 2 bánh............................................10

3.3 Tính toán chọn động cơ DC giảm tốc..........................................................11

3.4 Phân tích lực ma sát và bố trí trọng tâm robot.............................................12

CHƯƠNG 4: THI CÔNG THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN...........13

4.1 Sơ lược thiết bị và hệ thống điều khiển robot Sumo....................................13

4.2 Lựa chọn linh kiện phần cứng......................................................................13

4.3 Sơ đồ kết nối mạch điều khiển.....................................................................14

4.4 Phương pháp điều khiển tốc độ động cơ DC................................................17

4.5 Thuật toán chiến thuật điều khiển.................................................................17

CHƯƠNG 5: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ.................................................19

5.1 Kết quả lắp ráp..............................................................................................19

5.2 Kết quả thực nghiệm.....................................................................................19

5.3 Kết luận và hướng phát triển đề tài...............................................................20

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu & Đặt vấn đề

1.1.1 Bối cảnh đề tài

Trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của tự động hóa và các hệ thống thông minh, việc làm chủ quy trình thiết kế, tích hợp phần cứng và lập trình điều khiển là một trong những yêu cầu thực tiễn cốt lõi đối với sinh viên khối ngành Khoa học và Kỹ thuật.

Học phần hiện tại đặt ra bài toán thực nghiệm liên ngành thông qua dự án cuối học phần mang tên "Sumo Robot Challenge". Đây là một giải đấu đối kháng có tính chất thực chiến cao, nơi các hệ thống phải tự vận hành để tìm kiếm và đẩy đối thủ ra khỏi sàn đấu. Dự án yêu cầu nhóm phải giải quyết hàng loạt bài toán tối ưu có điều kiện dưới các ràng buộc khắt khe của ban tổ chức: từ việc tính toán phân bổ trọng tâm cơ khí để tăng lực bám, quản lý điện năng dòng xả lớn của hệ pin Li-ion 2S, cho đến việc xây dựng kiến trúc phần mềm đáp ứng thời gian thực để phản xạ linh hoạt trước các tình huống bất định trên sân đấu.

    - Mục tiêu đề tài

Dự án hướng tới hoàn thiện các mục tiêu cụ thể sau:

- Mục tiêu cơ khí & phần cứng (CĐR1, CĐR2): Chế tạo thành công một robot di động vi sai đáp ứng chuẩn kích thước và khối lượng quy định. Hệ thống mạch nguồn, driver điều khiển và pin phải được cách điện, cố định chắc chắn, đảm bảo an toàn kỹ thuật, chống va đập và hoàn toàn không lộ cực trần.

- Mục tiêu điều khiển (CĐR3): Xây dựng thuật toán tự hành hoàn toàn dựa trên cấu trúc máy trạng thái hữu hạn (FSM) xử lý qua vi điều khiển Arduino. Hệ thống có khả năng tự nhận biết vạch biên để tránh khẩn cấp và tự động định vị đối thủ để phát động tấn công.

- Mục tiêu kỹ năng dự án (CĐR4): Vận dụng tốt quy trình kiểm thử và cải tiến cấu trúc lặp thông qua thực nghiệm thực tế; đồng thời quản lý đồng bộ mã nguồn phiên bản trên nền tảng GitHub.

    - Phạm vi đề tài

Ràng buộc hình học: Diện tích chân đế robot tại thời điểm bắt đầu trận đấu được khống chế nghiêm ngặt trong không gian ≤12×12 cm (đạt chuẩn khuôn vuông kiểm tra) và tổng trọng lượng bao gồm cả pin ≤700 g.

Giải pháp kết cấu: Tập trung nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa cấu trúc phẳng mở bằng vật liệu Mica chế tạo thủ công nhằm linh hoạt dịch chuyển vị trí các linh kiện nặng để hiệu chỉnh trọng tâm, thay vì sử dụng hệ khung hộp kín cố định.

Giới hạn hệ thống năng lượng: Hệ thống nguồn điện bắt buộc sử dụng 02 cell pin Li-ion mắc nối tiếp (mạch 2S - 7.4V), không sử dụng nguồn ngoài hoặc mạch tăng áp vượt quá quy định an toàn 8.4V đầu vào.

Giới hạn chiến thuật: Robot vận hành hoàn toàn tự hành bằng cách xử lý dữ liệu từ cặp cảm biến dò biên hồng ngoại ở mép trước và 01 cảm biến siêu âm HC-SR04 ở chính diện, không tích hợp các cơ cấu mang tính chất phá hủy cơ học đối thủ.

1.2 Tổng quan / Nghiên cứu liên quan

1.2.1 Quy định giải đấu và luật chơi Robot Sumo

Robot Sumo là thể thức thi đấu hai robot tự hành đối đầu trực tiếp trên một sân đấu hình tròn (Dohyo). Mục tiêu duy nhất của mỗi robot là sử dụng cấu trúc cơ khí, lực đẩy động cơ và chiến thuật lập trình để đẩy đối thủ ra khỏi sàn đấu.

Kích thước & Khối lượng: Robot phải nằm gọn trong khuôn hình vuông có diện tích chân đế ≤12×12 cm lúc xuất phát. Khối lượng tổng thể tối đa ≤700 g tính cả pin.

Nguồn điện bắt buộc: Chỉ cho phép sử dụng 02 cell pin Li-ion hoặc LiPo 3.7V mắc nối tiếp (2S), điện áp danh định 7.4V (tối đa 8.4V khi sạc đầy). Nghiêm cấm sử dụng cell thứ 3, nguồn ngoài, siêu tụ bổ trợ hoặc bộ tăng áp vượt quá 8.4V đầu vào. Pin phải gắn chắc, có vỏ bảo vệ cơ học, không lộ cực trần. Robot lộ cực pin trần sẽ bị loại trực tiếp tại vòng kiểm tra kỹ thuật.

Chế độ vận hành & Luật an toàn: Bắt buộc tự hành không điều khiển bằng tay. Sau khi bấm nút khởi động, robot bắt buộc phải đứng im trong đúng 5 giây (quy tắc khởi động trễ) trước khi bắt đầu di chuyển để đảm bảo an toàn.

Các điều CẤM: Nghiêm cấm các cơ cấu mang tính phá hủy đối phương (lưỡi cắt, búa, vật nhọn làm hỏng mạch); cấm sử dụng chất lỏng, keo, bột, băng dính làm bẩn/dính sàn đấu; cấm các thiết bị gây nhiễu điện từ, laser công suất cao chiếu vào cảm biến đối thủ hoặc các bộ phận rời ra có chủ đích để cản đường.

    - Phương án thiết kế thực nghiệm tham khảo của nhóm

Trên cơ sở phân tích cấu hình từ các mô hình thi đấu phổ thông, nhóm đã triển khai xây dựng phương án thiết kế thực tế tối ưu hóa theo điều kiện thực nghiệm:

- Khung gầm phẳng mở: Nhóm sử dụng tấm nền phẳng chế tạo từ vật liệu nhựa Mica cách điện tuyệt đối, được tạo hình thủ công để khống chế kích thước thực tế ở mức an toàn 12×12 cm. Việc lựa chọn kết cấu mở giúp giảm tối đa khối lượng phần khung, dành khoảng trống trọng lượng đắp vào hệ thống động lực và linh hoạt dịch chuyển vị trí linh kiện (như dịch chuyển khối pin) để tìm tọa độ trọng tâm tối ưu.

- Bảo vệ khối nguồn an toàn: Đối với khối pin Li-ion 2S đi kèm đế pin không nắp, nhóm áp dụng giải pháp đóng gói cách điện toàn phần bằng cách sử dụng màng bọc bảo vệ phối hợp quấn băng keo cách điện kỹ thuật dày dặn quanh thân pin và các mối nối, triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ lộ cực trần, đáp ứng nghiêm ngặt Mục 2.2 của luật thi đấu.

- Cố định linh kiện bền vững: Toàn bộ bo mạch vi điều khiển Arduino Uno R3 và driver động cơ L298N được cố định chắc chắn lên nền mica bằng liên kết cơ học dây rút nhựa chịu lực cao thông qua các lỗ khoan định vị, kết hợp lớp đệm băng keo xốp chống rung lắc và chạm mạch khi xảy ra va chạm tốc độ cao.

1.2.3 Cơ sở lý thuyết nền tảng

a) Lý thuyết động học hệ thống chuyển động hai bánh vi sai

Hệ thống sử dụng cấu hình Robot di động hai bánh vi sai đặt đối xứng hai bên hông kèm lưỡi ủi tỳ sát đất phía trước tạo thành hệ ba điểm tiếp xúc cân bằng. Cấu hình này giúp robot đạt chuyển động hai bậc tự do chủ động trên mặt phẳng:

- Động học thuận: Hỗ trợ xác định vận tốc tịnh tiến và vận tốc góc của toàn bộ hệ thống robot dựa trên vận tốc góc của hai bánh xe trái, phải và bán kính bánh xe thực tế.

- Động học nghịch: Hỗ trợ tính toán vận tốc góc cần thiết cho từng bánh xe dựa trên vận tốc mong muốn do thuật toán quyết định. Từ các giá trị vận tốc góc này, hệ thống sẽ chuyển đổi sang xung PWM điều tốc tương ứng để cấp cho mạch driver điều khiển động cơ.

b) Động lực học ma sát và tối ưu hóa trọng tâm

Lực ma sát bám đường: Lực đẩy tối đa ở rìa bánh xe chịu giới hạn bởi lực ma sát cực đại giữa lốp cao su và sàn đấu (phụ thuộc vào hệ số ma sát giữa cao su - sàn mờ và phản lực pháp tuyến đè lên trục bánh chủ động). Do đó, việc dồn phần lớn trọng lượng robot về phía trục bánh xe và lưỡi ủi trước là cơ sở cốt lõi để tăng tối đa lực đẩy mà không bị trượt bánh tại chỗ.

Hạ thấp trọng tâm (CG): Đặt tất cả linh kiện phẳng, sát mặt tấm nền mica giúp hạ độ cao trọng tâm xuống mức tối thiểu, triệt tiêu mô-men quay gây lật xe khi bị đối thủ húc mạnh từ bên hông hoặc đâm trực diện.

Thiết kế hình học lưỡi ủi (Scoop): Lưỡi ủi phía trước bằng mica được vát góc mịn sát mặt sàn, hoạt động như một đòn bẩy cơ học. Khi va chạm, lưỡi ủi chui xuống gầm đối phương, nâng bổng gầm xe của họ để triệt tiêu lực ma sát bám đường của đối thủ, đồng thời mượn chính trọng lượng của đối phương đè lên bánh xe của mình để tăng vọt lực đẩy đẩy lùi họ ra khỏi Dohyo.

c) Tư duy lập trình thuật toán điều khiển tự hành

Điều khiển công suất động cơ: Sử dụng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM) từ dải giá trị từ 0 đến 255 cấp vào mạch cầu H L298N để thay đổi linh hoạt vận tốc của robot theo chiến thuật: di chuyển tốc độ trung bình khi dò tìm để tăng độ chính xác cảm biến, hoặc đẩy công suất tối đa khi phát động tấn công.

Kiến trúc máy trạng thái hữu hạn: Hệ thống firmware được xây dựng theo mô hình máy trạng thái phân cấp độ ưu tiên xử lý thời gian thực, bao gồm các trạng thái cốt lõi chuyển đổi tuần tự hoặc ngắt: Trạng thái Khởi động (chờ an toàn 5 giây) → Trạng thái Tìm kiếm (xoay quét tìm mục tiêu qua cảm biến siêu âm HC-SR04) → Trạng thái Tấn công (lao húc toàn công suất khi phát hiện vật cản) → Trạng thái Dò biên (Ngắt ưu tiên cao nhất, lập tức lùi và xoay góc thoát thân khi cảm biến hồng ngoại phát hiện vạch biên trắng).

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ KHÍ

2.1 Phân tích cấu hình và lựa chọn số bậc tự do

Để đáp ứng yêu cầu thi đấu đối kháng trong không gian giới hạn ≤12×12 cm và tối ưu hóa khả năng vận hành tự hành, cấu hình chuyển động của robot cần được tính toán kỹ lưỡng.

    - Phân tích hệ thống chuyển động

Hệ thống sử dụng cấu hình Robot di động hai bánh vi sai, cấu hình này bao gồm:

- Hai bánh xe chủ động đặt đối xứng hai bên hông robot, được điều khiển độc lập bởi hai động cơ DC.

- Các điểm tỳ phụ (hoặc lưỡi ủi sát mặt sàn) đóng vai trò giữ cân bằng, tạo thành hệ ba điểm tiếp xúc với mặt sân (Dohyo).

2.1.2 Lựa chọn số bậc tự do

Trên mặt phẳng hai chiều (2D), một vật thể có tối đa 3 cấp chuyển động tự do: tịnh tiến theo trục X, tịnh tiến theo trục Y, và quay quanh trục Z.

Robot Sumo 2 bánh sử dụng cơ cấu truyền động vi sai có 2 bậc tự do chủ động:

- Chuyển động quay đồng hướng: Hai bánh quay cùng tốc độ và cùng chiều giúp robot tịnh tiến tiến/lùi.

- Chuyển động quay ngược hướng: Hai bánh quay ngược chiều nhau (hoặc một bánh dừng, một bánh quay) giúp robot thực hiện chuyển động quay tại chỗ.

Cấu hình 2 bậc tự do này cho phép robot có bán kính quay vòng bằng 0. Đây là lợi thế cốt lõi trong thi đấu Sumo, giúp robot chuyển trạng thái cực nhanh từ dò tìm sang tấn công, hoặc lập tức xoay góc rút lui khi cảm biến phát hiện vạch biên mà không tốn không gian dịch chuyển.

2.2 Đề xuất và lựa chọn các phương án thiết kế

Trong quá trình thực hiện dự án, hai phương án thiết kế kết cấu khung gầm đã được đưa ra cân nhắc dựa trên các tiêu chí: độ bền, khối lượng, khả năng gia công thực tế và tính linh hoạt khi thử nghiệm.

    - Phương án 1: Khung vỏ dạng hộp kín (In 3D/Cắt laser)

Mô tả: Thiết kế một hệ thống khung vỏ dạng hộp bao kín trên phần mềm chuyên dụng, sau đó in 3D (nhựa PLA/ABS) hoặc cắt laser mica liên kết bằng khớp nối để che chắn toàn bộ mạch điện và pin.

Ưu điểm: Độ thẩm mỹ cao, bảo vệ linh kiện bên trong khỏi va chạm trực tiếp.

Nhược điểm: Khối lượng phần khung lớn, khó thay đổi vị trí linh kiện khi cần tối ưu lại trọng tâm. Việc điều chỉnh vị trí cảm biến hoặc đi lại dây điện rất phức tạp sau khi đã cố định khung.

    - Phương án 2: Khung gầm phẳng tối giản (Mica chế tạo thủ công)

Mô tả: Sử dụng một tấm nhựa mica phẳng cường lực, tính toán kích thước hình học phù hợp và tiến hành cắt khoét, tạo hình thủ công. Các linh kiện điện tử, động cơ, cảm biến và pin được phân bố, cố định trực tiếp lên mặt sàn phẳng này bằng các liên kết cơ học và vật liệu kết dính chuyên dụng.

Ưu điểm: Giảm thiểu tối đa khối lượng của khung gầm, dành khoảng trống trọng lượng trống để bù thêm vào các cơ cấu chịu lực hoặc chọn động cơ lớn hơn. Không gian mở linh hoạt trong việc thay đổi vị trí đặt cảm biến, chuyển dịch khối pin để tìm ra vị trí trọng tâm tối ưu trong quá trình thử nghiệm lặp (CĐR4).

Nhược điểm: Linh kiện không được bao bọc kín, đòi hỏi việc bố trí dây dẫn phải gọn gàng để tránh bị vướng khi va chạm.

2.2.3 Lựa chọn phương án

Quyết định lựa chọn Phương án 2 (Khung gầm phẳng tối giản) làm giải pháp thực hiện chính cho dự án. Phương án này hoàn toàn đáp ứng mục tiêu tối ưu hóa lực bám, cho phép nhóm can thiệp sâu và nhanh vào việc cấu hình lại phần cứng trong các đợt kiểm thử thực tế trên sân đấu.

2.3 Thiết kế chi tiết và lựa chọn vật liệu

    - Thiết kế hình học và bố trí linh kiện

Khung gầm được thiết kế dạng một tấm nền phẳng vững chắc với kích thước giới hạn nghiêm ngặt nhằm lọt lòng khuôn vuông kiểm tra kỹ thuật:

- Kích thước nền: Bản cắt thực tế được khống chế ở mức 12×12 .

- Bố trí động cơ & Bánh xe: Hai động cơ DC kèm gá đỡ được cố định chắc chắn ở nửa thân sau, giúp hai bánh xe nhô ra vừa phải nhưng không vượt quá chiều rộng tổng thể 12 cm.

- Bố trí cảm biến: Các cảm biến dò biên hồng ngoại được đưa ra sát mép mép trước của tấm nền, hướng thẳng xuống mặt sàn để phát hiện vạch trắng nhanh nhất. Cảm biến khoảng cách phát hiện đối thủ được đặt ở vị trí trung tâm mặt tiền, hướng ra phía trước để làm nhiệm vụ "mắt thần".

- Bố trí nguồn lực (Pin Li-ion 2S): Khối pin được tính toán đặt ở vị trí thấp nhất và đẩy dần về phía trước. Việc này giúp trọng tâm robot hạ thấp, tăng tải trọng lên phần lưỡi ủi, tạo lực đè lớn giúp nâng gầm đối phương khi va chạm trực diện.

2.3.2 Lựa chọn vật liệu

Vật liệu được chọn để chế tạo tấm nền khung gầm là nhựa Mica (Acrylic).

Mica có độ cứng bề mặt tốt, khả năng chịu lực nén cao, không bị biến dạng under tải trọng 700 g. Đặc biệt, đây là vật liệu cách điện tuyệt đối, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ chập mạch khi các module điện tử và cực pin được cố định trực tiếp lên bề mặt. Vật liệu này cũng cho phép gia công thủ công (cắt, khoan lỗ bắt vít) một cách nhanh chóng tại phòng thực hành.

  - Phương pháp chế tạo và lắp ráp thực nghiệm

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các mô phỏng lý thuyết trên phần mềm cơ khí, nhóm đã triển khai quy trình chế tạo trực tiếp và kiểm thử cấu trúc lặp để hoàn thiện hệ thống:

Bước 1: Lập sơ đồ vị trí hình học (Layout): Tiến hành đo đạc kích thước thực tế của các linh kiện phần cứng (Động cơ, Driver, Pin Li-ion 2S, Vi điều khiển). Phác thảo sơ đồ vị trí của chúng lên một bản vẽ giấy tỉ lệ 1:1 để đảm bảo tổng diện tích không vượt quá 12×12 cm.

Bước 2: Gia công tấm nền Mica: Sử dụng công cụ cắt chuyên dụng để định hình tấm nền Mica theo bản phác thảo.

Bước 3: Cố định và phân bổ linh kiện: Các linh kiện được cố định chắc chắn lên tấm nền. Khối pin Li-ion 2S được đóng bọc vỏ bảo vệ cơ học cách điện cẩn thận (tuân thủ Mục 2.2 của quy cách kỹ thuật) và liên kết cố định vào khung gầm để đảm bảo không bị xê dịch hay bung ra khi robot va chạm ở tốc độ cao.

Bước 4: Kiểm tra phân bổ trọng lượng: Đưa robot lên cân kỹ thuật để kiểm tra tổng khối lượng. Đồng thời thử nghiệm đẩy thực tế để đánh giá lực bám đường của bánh xe, từ đó tinh chỉnh lại vị trí của các khối nặng nhằm đạt hiệu năng cơ khí tốt nhất.

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ

3.1 Bài toán động học thuận Robot Sumo 2 bánh

Bài toán động học thuận giúp xác định vận tốc tịnh tiến v và vận tốc góc ω của toàn bộ robot dựa trên vận tốc góc của hai bánh xe trái và phải.

Gọi:

r: Bán kính bánh xe cao su (đối với bánh vàng TT tiêu chuẩn, đường kính D=6.5 cm⇒r=3.25 cm=0.0325 m).

L: Khoảng cách giữa hai tâm bánh xe (vết bánh xe).

ωL,ωR: Vận tốc góc của bánh xe trái và bánh xe phải (rad/s).

Công thức động học thuận của robot di động vi sai được xác định như sau:

v=r2ωR+ωLω=rLωR-ωL

Ý nghĩa: Nếu hai bánh quay cùng tốc độ và cùng chiều (ωR=ωL), robot sẽ tiến thẳng với vận tốc v=r⋅ωR và không quay (ω=0). Nếu hai bánh quay ngược chiều cùng tốc độ (ωR=-ωL), robot sẽ quay tại chỗ với vận tốc v=0.

3.2 Bài toán động học nghịch Robot Sumo 2 bánh

Bài toán động học nghịch đặt ra bài toán ngược lại: Từ vận tốc tịnh tiến v và vận tốc góc ω mong muốn (do thuật toán máy trạng thái quyết định), ta cần tính ra vận tốc góc cần thiết cho mỗi bánh xe để nạp vào firmware điều khiển.

Từ hệ phương trình động học thuận, ta suy ra công thức động học nghịch:

ωR=v+ω⋅L2rωL=v-ω⋅L2r

Trong lập trình vi điều khiển Arduino, giá trị ωR và ωL này sẽ được chuyển đổi tuyến tính sang giá trị xung PWM (từ 0 đến 255) để cấp cho mạch driver L298N điều khiển tốc độ động cơ.

3.3 Tính toán chọn động cơ DC giảm tốc

Robot của dự án sử dụng dòng động cơ DC giảm tốc kết hợp bánh xe vàng tiêu chuẩn. Dưới đây là các bước tính toán kiểm nghiệm thông số động cơ:

3.3.1 Xác định vận tốc và số vòng quay bánh xe (RPM)

Giả sử mục tiêu thiết kế yêu cầu robot Sumo đạt vận tốc tịnh tiến tối đa khi lao vào tấn công là v=0.6 m/s.

Chu vi của bánh xe vàng là:

C=π⋅D=3.14×0.065≈0.204 m

Số vòng quay cần thiết của bánh xe trong một phút (RPM - Revolutions Per Minute) để đạt được vận tốc trên là:

N=v×60C=0.6×600.204≈176 vòng/phút (RPM)

Kết luận: Dòng động cơ TT Motor có hộp số giảm tốc trên thị trường thường có tốc độ từ 120-200 RPM tại điện áp 7.4 V. Do đó, việc lựa chọn động cơ này là hoàn toàn phù hợp với dải vận tốc thực chiến của robot Sumo hạng mini.

3.3.2 Tính toán mô-men xoắn cần thiết để thắng lực cản và đẩy đối thủ

Mô-men xoắn (T) của động cơ phải đủ lớn để thắng hai thành phần: Lực cản lăn ban đầu và lực đối kháng khi đẩy nhau với robot đối thủ.

Lực đẩy tối đa cần thiết ở rìa bánh xe (Fpush) tối thiểu phải bằng lực ma sát cực đại của chính robot để không bị trượt tại chỗ:

Fpush=μ⋅m⋅g

Với m=0.7 kg (khối lượng tối đa theo luật), g=9.81 m/s2, và giả định hệ số ma sát cao su - sàn mờ μ≈0.6:

Fpush=0.6×0.7×9.81≈4.12 N

Mô-men xoắn tổng yêu cầu tại trục bánh xe (cho cả 2 bánh) là:

Ttotal=Fpush×r=4.12×0.0325≈0.134 N.m

Mô-men xoắn tối thiểu yêu cầu cho mỗi động cơ đơn lẻ là:

Tmotor=Ttotal2=0.067 N.m≈0.68 kg.cm

Kết luận: Động cơ DC giảm tốc màu vàng (TT Motor) ở điện áp 7.4 V có mô-men xoắn giữ (Stall Torque) đạt khoảng 1.5-2 kg.cm, lớn hơn mô-men xoắn tối thiểu yêu cầu (0.68 kg.cm). Do đó, động cơ đảm bảo không bị quá tải hay "lịm" máy khi đối đầu kịch liệt.

3.4 Phân tích lực ma sát và bố trí trọng tâm robot

3.4.1 Tính toán lực ma sát cực đại giữa bánh xe và sàn đấu để tránh trượt bánh

Lực ma sát cực đại (Fms_max) giữa lốp cao su của bánh xe và mặt sân Dohyo quyết định giới hạn lực đẩy của robot:

Fms_max=μ⋅Nw

Trong đó Nw là áp lực (phản lực pháp tuyến) đè lên các bánh xe chủ động. Để tránh hiện tượng trượt bánh (bánh xe quay tít tại chỗ nhưng robot không di chuyển), toàn bộ trọng lượng của robot cần được dồn phần lớn lên trục bánh xe chủ động thay vì các điểm tỳ phụ.

3.4.2 Phân tích vị trí đặt trọng tâm (CG) tối ưu khả năng chống lật và tăng lực bám đường

Do đặc thù chế tạo thủ công bằng tấm nền mica phẳng tối giản, các linh kiện nặng như khối Pin Li-ion 2S (Mã hiệu SH1933, thông số danh định 3.7V/4.2V mỗi cell) và mạch điều khiển động cơ L298N (có khối tản nhiệt nhôm lớn) được phân bổ có chủ đích trên mặt phẳng cơ khí:

- Hạ thấp trọng tâm theo phương đứng (Trục Z): Việc đặt tất cả linh kiện phẳng, sát mặt tấm nền mica giúp hạ độ cao trọng tâm (h) xuống mức thấp nhất. Điều này giúp giảm mô-men quay gây lật khi bị đối thủ húc mạnh từ bên hông hoặc đâm trực diện.

- Dịch chuyển trọng tâm theo phương ngang (Trục X): Trọng tâm được tính toán bố trí nằm sát về phía trục bánh xe và cấu trúc lưỡi ủi trước. Khi hai robot chạm trán và đẩy nhau, phần lưỡi ủi mica vát góc phẳng sẽ luồn xuống dưới gầm đối thủ. Lúc này, tọa độ trọng tâm dịch trước sẽ tạo ra một đòn bẩy cơ học, chuyển một phần trọng lượng của chính đối phương thành áp lực đè thêm lên hệ bánh cao su của robot mình, làm tăng vọt hệ số áp lực pháp tuyến Nw, từ đó tăng mạnh lực ma sát bám đường (Fms_max) giúp đẩy lùi đối thủ ra khỏi sân đấu dễ dàng.

CHƯƠNG 4. THI CÔNG THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN

4.1. Sơ lược thiết bị và hệ thống điều khiển robot Sumo

Hệ thống điều khiển của Robot Sumo tự hành được thiết kế dựa trên nguyên lý điều khiển vòng kín (Closed-loop control) cơ bản, trong đó vi điều khiển trung tâm đóng vai trò là cơ quan xử lý dữ liệu và đưa ra phản xạ thời gian thực. Để đảm bảo tính linh hoạt, khả năng chịu tải và độ chính xác khi vận hành trong môi trường thi đấu bất định, toàn bộ hệ thống phần cứng được tổ chức một cách khoa học thành bốn khối chức năng chính. Các khối này phối hợp chặt chẽ với nhau theo một luồng xử lý tín hiệu tuần tự, khép kín và liên tục:

- Khối nguồn (Khối quản lý năng lượng): Nhiệm vụ cốt lõi của khối này là lưu trữ và phân phối năng lượng điện năng toàn hệ thống. Dự án sử dụng nguồn năng lượng từ khối Pin Li-ion 2S (7.4V) dòng xả cao. Dòng điện từ pin được phân tách làm hai đường độc lập: một đường xả dòng lớn cấp trực tiếp cho mạch động lực (Driver L298N) để nuôi động cơ, và một đường hạ áp qua mạch ổn áp tích hợp để cấp nguồn ổn định 5V cho vi điều khiển cùng các cảm biến. Việc phân mạch nguồn này giúp hệ thống tránh được hiện tượng sụt áp, nhiễu tần số cao hoặc tự động khởi động lại (reset) vi điều khiển khi động cơ hoạt động ở công suất tối đa hoặc khi xảy ra va chạm kịch liệt.

- Khối điều khiển trung tâm (Bộ não xử lý): Sử dụng board mạch vi điều khiển Arduino Uno R3 dựa trên nền tảng chip xử lý ATmega328P. Đây là trung tâm đầu não chịu trách nhiệm tiếp nhận dữ liệu từ khối cảm biến dưới dạng tín hiệu số (Digital) và tín hiệu tương tự (Analog). Sau khi tiếp nhận, vi điều khiển sẽ chạy thuật toán Máy trạng thái hữu hạn (FSM) đã được nạp sẵn trong bộ nhớ Flash để phân tích tình huống (đang tìm kiếm đối thủ, đang đẩy nhau hay đang gặp nguy hiểm ở vạch biên). Từ đó, Arduino sẽ xuất các lệnh điều khiển điều chế độ rộng xung (PWM) đến khối động cơ để điều khiển hướng và tốc độ của robot theo thời gian thực với độ trễ cực thấp.

- Khối cảm biến (Khối thu thập dữ liệu môi trường): Đóng vai trò như các giác quan đầu vào của robot, giúp nhận biết các biến động của môi trường xung quanh sân đấu Dohyo. Khối này bao gồm hai loại cảm biến chuyên trách: Cụm cảm biến siêu âm HC-SR04 đặt ở mặt trước chịu trách nhiệm đo khoảng cách, phát hiện và "khóa" mục tiêu đối thủ; kết hợp với cụm cảm biến hồng ngoại phản xạ bố trí dưới gầm xe để liên tục giám sát và nhận biết ranh giới vạch biên màu trắng của sân đấu. Tín hiệu phản hồi liên tục từ khối cảm biến là điều kiện tiên quyết để robot đưa ra các phản xạ sinh tồn chuẩn xác.

- Khối động cơ:Là cơ cấu chấp hành cuối cùng để chuyển hóa tín hiệu điện lệnh thành cơ năng di chuyển linh hoạt trên sân đấu. Khối này bao gồm mạch điều khiển động cơ cầu H L298N đóng vai trò trung gian công suất và cặp động cơ DC giảm tốc dòng TT Motor kết hợp bánh xe cao su. Mạch L298N nhận tín hiệu logic và xung điều tốc PWM từ Arduino, sau đó đóng cắt dòng điện điện áp cao từ khối pin để đảo chiều dòng điện hoặc thay đổi tốc độ quay của hai bánh xe độc lập. Điều này giúp robot thực hiện mượt mà các chuyển động vi sai như tiến thẳng với công suất tối đa khi tấn công hoặc xoay tròn tại chỗ khi tìm kiếm mục tiêu.

4.2. Lựa chọn linh kiện phần cứng

4.2.1. Vi điều khiển Arduino Uno

Arduino Uno sử dụng vi điều khiển ATmega328P làm nhân xử lý trung tâm. Board mạch này được lựa chọn nhờ các ưu điểm phù hợp với mục tiêu của đề tài:

- Dễ lập trình, cú pháp đơn giản, phù hợp với môi trường học thuật.

- Cộng đồng phát triển lớn, nhiều thư viện hỗ trợ có sẵn.

- Giá thành thấp, dễ dàng thay thế khi hư hỏng.

- Phù hợp cho mục đích giáo dục và nghiên cứu ứng dụng.

4.2.2. Cảm biến dò line

Robot sử dụng cảm biến hồng ngoại phản xạ để nhận biết ranh giới sân thi đấu, với hai chức năng chính:

- Phát hiện vạch trắng phân định biên sân.

- Kích hoạt phản xạ tránh rơi khỏi sân khi phát hiện vạch biên.

4.2.3. Cảm biến siêu âm HC-SR04

Cảm biến HC-SR04 có khoảng đo danh định từ 2–400 cm. Tuy nhiên, trong phạm vi ứng dụng của đề tài, robot chỉ khai thác dải đo hiệu quả từ 10–40 cm để phát hiện đối thủ, phù hợp với kích thước sân thi đấu Mini Sumo và giảm thiểu nhiễu tín hiệu phản xạ ở khoảng cách xa.

4.2.4. Driver điều khiển động cơ L298N

Driver L298N đảm nhiệm việc điều khiển độc lập động cơ trái và động cơ phải thông qua tín hiệu PWM. Driver này được lựa chọn nhờ ưu điểm dễ sử dụng và tương thích tốt với Arduino, tuy nhiên tồn tại nhược điểm là sụt áp khoảng 2V trên các transistor công suất bên trong module, khiến động cơ hoạt động yếu hơn so với khi được cấp điện áp trực tiếp từ nguồn pin.

4.3. Sơ đồ kết nối phần cứng

Kết nối giữa Arduino Uno và driver L298N:

| Chân Arduino | Chân L298N |
| --- | --- |
| D5 | ENA |
| D6 | ENB |
| D8 | IN1 |
| D9 | IN2 |
| D10 | IN3 |
| D11 | IN4 |
| GND | GND |

Bảng 4.1 – Sơ đồ kết nối Arduino Uno – Driver L298N

Kết nối động cơ phải:

| Chân cảm biến | L298N |
| --- | --- |
| Dây 1 | OUT1 |
| Dây 2 | OUT2 |

Bảng 4.2 - Sơ đồ kết nối Động cơ phải

Kết nối động cơ trái:

| Chân cảm biến | L298N |
| --- | --- |
| Dây 1 | OUT1 |
| Dây 2 | OUT2 |

Bảng 4.3 - Sơ đồ kết nối động cơ trái

Kết nối khay pin:

| Khay pin | L298N |
| --- | --- |
| (+) | 12V |
| (-) | GND |

Bảng 4.4 - Sơ đồ kết nối khay pin:

Kết nối cảm biến siêu âm HC-SR04:

| Chân HC-SR04 | Chân Arduino |
| --- | --- |
| Trig | D2 |
| Echo | D3 |
| VCC | 5V |
| GND | GND |

Bảng 4.5 – Sơ đồ kết nối cảm biến siêu âm HC-SR04

Kết nối cảm biến dò line:

| Chân cảm biến | Chân Arduino |
| --- | --- |
| DO | D7 |
| VCC | 5V |
| GND | GND |

Bảng 4.6 – Sơ đồ kết nối cảm biến dò line

4.4. Phương pháp điều khiển tốc độ động cơ DC

Tốc độ động cơ DC được điều khiển thông qua phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM), với biên độ xung thay đổi trong khoảng từ 0 đến 255 tương ứng với hàm analogWrite() của Arduino:

analogWrite(ENA, 255); analogWrite(ENB, 255);

Đoạn mã 4.1 – Thiết lập tốc độ động cơ qua tín hiệu PWM

Giá trị xung PWM càng cao, điện áp trung bình cấp cho động cơ càng lớn, do đó tốc độ quay của bánh xe càng nhanh. Việc điều chỉnh độc lập tín hiệu PWM của hai kênh ENA và ENB cho phép robot thực hiện linh hoạt các kiểu chuyển động vi sai (như tiến, lùi, xoay tại chỗ) để phục vụ cho các trạng thái chiến thuật được trình bày cụ thể tại Mục 4.5.4.5. Thuật toán chiến thuật điều khiển

4.5.1 Kiến trúc máy trạng thái hữu hạn (FSM)

Để robot vận hành tự hành hoàn toàn ổn định dưới áp lực thi đấu bất định, bộ não xử lý trung tâm (Arduino Uno R3) cấu trúc mã nguồn theo mô hình máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine). Tại mỗi thời điểm thời gian thực, hệ thống chỉ vận hành trong một trạng thái duy nhất và thực hiện chuyển đổi trạng thái khi có sự kiện từ cảm biến kích hoạt:

Trạng thái 1: Khởi động: Trạng thái an toàn bắt buộc theo luật đấu. Hệ thống khóa bánh và đứng im hoàn toàn trong đúng 5 giây. Khi hết thời gian đếm ngược, hệ thống tự động chuyển dịch sang trạng thái Tìm kiếm.

Trạng thái 2: Tìm kiếm: Robot thực hiện chiến thuật quét radar bằng cách xuất tín hiệu điều khiển vi sai cho hai bánh quay ngược chiều nhau để robot tự xoay tròn tại chỗ (bán kính quay vòng bằng 0). Cảm biến siêu âm HC-SR04 liên tục phát xung đo đạc khoảng cách vật cản. Nếu khoảng cách phản hồi đột ngột giảm nhỏ dưới ngưỡng thiết lập (<60 cm), thuật toán xác nhận đã khóa mục tiêu đối thủ thành công và chuyển ngay sang trạng thái Tấn công.

Trạng thái 3: Tấn công: Đóng toàn bộ công suất điện năng từ pin Li-ion 2S (7.4V) xả dòng thẳng vào driver L298N, nâng giá trị băm xung PWM lên tối đa (255) cho cả hai bánh xe cùng tiến thẳng, đẩy tốc độ lao húc của robot lên cao nhất nhằm luồn lưỡi ủi hạ gầm đối phương. Nếu trong quá trình tấn công, đối thủ lách né làm khoảng cách siêu âm vượt quá ngưỡng an toàn, hệ thống tự trả về trạng thái Tìm kiếm.

Trạng thái 4: Dò biên thoát hiểm: Trạng thái mang mức ngắt ưu tiên cao nhất trong phân cấp mã nguồn. Bất kể robot đang xoay tìm hay lao húc tấn công, chỉ cần một trong hai cụm cảm biến hồng ngoại ở rìa trước phát hiện vạch biên màu trắng của sân Dohyo, hệ thống lập tức ngắt toàn bộ tác vụ hiện tại, thực thi lệnh lùi khẩn cấp và quay một góc 90∘ để hướng mặt ngược vào tâm sân đấu bảo vệ an toàn sinh tồn, trước khi trả robot về lại trạng thái quét Tìm kiếm.

4.5.2 Sơ đồ lưu đồ thuật toán hệ thống (Flowchart)

Quy trình thực thi tuần tự trong cấu trúc hàm lặp liên tục void loop() của vi điều khiển được cụ thể hóa bằng lưu đồ giải thuật logic dưới đây, mô tả chi tiết cách hệ thống xử lý tín hiệu đầu vào từ cảm biến để đưa ra phản xạ đầu ra:

Bước 1 (Đọc dữ liệu cảm biến ngắt): Vi điều khiển liên tục đọc trạng thái tín hiệu số từ cặp cảm biến hồng ngoại dò biên dưới gầm trước.

- Trường hợp phát hiện vạch trắng: Robot lập tức hủy lệnh điều tốc hiện tại → Kích hoạt chuỗi lệnh lùi xe (PWM = 200, thời gian delay ngắn) → Quay bánh hướng ngược lại để chuyển hướng vào lòng sân → Quay lại vòng lặp mới.

- Trường hợp không chạm vạch (Sàn đen an toàn): Chuyển tiếp xuống Bước 2.

Bước 2 (Quét định vị đối thủ): Phát tín hiệu xung qua chân Trig của cảm biến siêu âm HC-SR04 và đo thời gian phản hồi ở chân Echo để tính toán khoảng cách vật cản trước mặt.

- Nếu khoảng cách <60 cm:Ơ Khóa mục tiêu → Xuất lệnh tiến thẳng tối đa (PWM = 255) → Duy trì trạng thái húc đối phương.

- Nếu khoảng cách ≥60 cm:Ơ Chưa phát hiện mục tiêu → Xuất lệnh điều khiển vi sai quay tại chỗ tốc độ thấp (PWM = 120) để cảm biến siêu âm quét góc hiệu quả → Quay lại vòng lặp đầu để tiếp tục giám sát.

CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

5.1. Kết quả lắp ráp

Sau quá trình thiết kế, gia công và lắp ráp, robot hoàn thiện đạt được các thông số kỹ thuật như trình bày trong Bảng 5.1.

| Thông số | Kết quả đạt được |
| --- | --- |
| Kích thước | 120 × 120 mm |
| Khối lượng | ≈ 650 g |
| Nguồn cấp | Pin Li-ion 2S (7.4V) |
| Động cơ | 2 × động cơ TT Gear Motor |

Bảng 5.1 – Thông số kỹ thuật của robot sau khi hoàn thiện

Kết quả cho thấy robot đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kích thước (không vượt quá 120 × 120 mm) và khối lượng (không vượt quá 500g–1kg tùy hạng cân) theo thể lệ thi đấu Robot Mini Sumo hiện hành.

5.2. Kết quả vận hành thực nghiệm

Robot được kiểm thử qua năm bài kiểm tra chức năng cơ bản, mô phỏng các tình huống thực tế trong thi đấu. Kết quả tổng hợp được trình bày trong Bảng 5.2

| STT | Nội dung kiểm thử | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Di chuyển thẳng | Đạt |
| 2 | Quay tại chỗ | Đạt |
| 3 | Phát hiện đối thủ ở khoảng cách 30 cm | Phát hiện ổn định |
| 4 | Tránh biên (lùi và quay khi gặp vạch trắng) | Tỉ lệ thành công 95% |
| 5 | Đẩy đối thủ (nhờ trọng tâm thấp và lưỡi xúc) | Tạo lực đẩy tốt |

Bảng 5.2 – Kết quả kiểm thử chức năng của robot

Kết quả kiểm thử 5 cho thấy khả năng đẩy đối thủ hiệu quả của robot là nhờ sự kết hợp của ba yếu tố thiết kế: trọng tâm được hạ thấp, lưỡi xúc được lắp sát mặt sàn, và khối pin được bố trí ở vị trí thấp nhất của khung robot — đúng như phân tích lý thuyết đã trình bày tại mục 3.4.

5.2.1. Các lỗi phát sinh và biện pháp khắc phục

Trong quá trình thi công và thử nghiệm, nhóm thực hiện đã gặp phải một số khó khăn kỹ thuật như sau:

- Máy tính không nhận diện được Arduino do thiếu driver USB-to-Serial (CH340/FTDI).

- Thiếu dây GND chung giữa Arduino và driver L298N khiến động cơ không hoạt động.

- L298N khi cấp nguồn không lên đèn

- Driver L298N gây sụt áp, làm giảm tốc độ và mô-men động cơ so với khi cấp điện trực tiếp từ pin.

- Đấu nhầm chân điều khiển động cơ khiến robot di chuyển sai hướng so với lệnh điều khiển.

Sau khi tiến hành kiểm tra lại toàn bộ sơ đồ đấu nối, bổ sung dây GND chung giữa các khối mạch và hiệu chỉnh lại chương trình điều khiển, robot đã vận hành ổn định và chính xác hơn trong các lần thử nghiệm tiếp theo.

5.3. Kết luận và hướng phát triển

Đề tài đã thiết kế và chế tạo thành công robot Mini Sumo tự hành sử dụng vi điều khiển Arduino Uno. Robot đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kích thước, khối lượng và nguyên lý hoạt động theo quy định của cuộc thi. Hệ thống có khả năng phát hiện đối thủ bằng cảm biến siêu âm, nhận biết vạch trắng biên sân bằng cảm biến hồng ngoại, đồng thời điều khiển hai động cơ DC thông qua driver L298N để thực hiện các chiến thuật tìm kiếm, tấn công và tránh biên một cách hiệu quả.

Mặc dù robot hoạt động ổn định trong các bài kiểm thử cơ bản, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được cải thiện trong các nghiên cứu tiếp theo:

- Tổn hao điện áp trên driver L298N làm giảm công suất thực tế của động cơ.

- Khoảng cách phát hiện của cảm biến siêu âm còn chịu ảnh hưởng bởi góc phản xạ của bề mặt đối thủ.

- Chiến thuật điều khiển hiện tại còn tương đối đơn giản, chưa tối ưu cho các tình huống thi đấu phức tạp.

Trên cơ sở đó, nhóm đề xuất các hướng phát triển sau nhằm nâng cao hiệu quả thi đấu của robot trong tương lai:

- Thay thế driver L298N bằng TB6612FNG hoặc DRV8833 nhằm giảm sụt áp và tăng hiệu suất truyền động.

- Sử dụng cảm biến ToF (Time-of-Flight) hoặc cảm biến hồng ngoại Sharp để nâng cao độ chính xác và ổn định trong việc phát hiện đối thủ.

- Thiết kế mạch PCB chuyên dụng nhằm thu gọn kích thước và tăng độ tin cậy của hệ thống điện.

- Tối ưu thuật toán điều khiển bằng cách kết hợp máy trạng thái với bộ điều khiển PID để cải thiện khả năng bám hướng và tốc độ phản ứng.

- Thiết kế lại khung cơ khí bằng vật liệu nhẹ hơn nhằm tăng lực bám bánh xe và giảm khối lượng tổng thể của robot.

Những cải tiến nêu trên được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả thi đấu cũng như khả năng mở rộng của robot trong các cuộc thi Robot Sumo ở các cấp độ cao hơn.